编制说明

根据《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119 号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4 号）、 《河南省环境应急预案编制评估现场监察指南和备案管理办法》（豫环文〔2013〕 75 号）、《河南省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（豫环文〔2015〕116 号）以及其他法律、法规的要求，企业应结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：（一）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的； （二）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；（三）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；（四）重要应急资源发生重大变化的；（五）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的。

河南省新乡六通实业有限公司于 2020 年 09 月 16  日第一次签署发布应急预案，于 2020 年 09 月 24  日在新乡市生态环境局备案，针对第一版应急预案提出的整改措施有：1 、危险化学品及危险废物储存、使用区设置物质理化性质、主要风险性及应急措施告知牌；2 、原料库安装危险物质告知牌；3、事故池、化粪池安装警示牌；4、原料库没有设置应急物资柜；5、生产车间外没有贮备消防沙；

6 、生产区没有配备堵漏工具； 目前已完成整改。

对照应急预案评估发现：由于原辅材料变动、平面布置图及人事变动等，我单位应急管理组织指挥体系中主要指挥人员已发生调整或离职，为保证我单位预防、预警和应急处置能力，保证在突发环境事件发生后能及时控制、防止事故蔓延，最大限度的减少人员伤亡和财产损失，将事故危害降到最低。依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》、《突发环境事件应急管理办法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》，以及河南省环境保护厅文件《关于印发河南省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（豫环

文〔2015〕116 号）等相关法律法规和规章的有关要求，需要对环境应急预案进行再次修订。

企业于 2023年 07 月 10日专门成立了应急预案的编制工作组，工作组在研究了相关法律、法规和相关技术材料后开展了现场勘查工作，详细调查了风险源、风险预防措施、应急处置措施以及应急物资和应急人员，并征求了关键岗位员工、附近可能受影响的居民及单位代表的意见，在此基础上组织相关人员对环境风险物质发生泄漏、火灾爆炸等的情况进行了桌面推演，检验预案内容及措施是否可行，针对演练过程中暴露出的问题，预案编制工作组人员结合企业实际情况，对预案内容进行了完善和修订。

一、修订过程概述

1 、成立环境应急预案编制组，明确编制组组长和成员组成、工作任务、编制计划和经费预算。

2 、开展环境风险评估和应急资源调查。环境风险评估包括但不限于：分析各类事故衍化规律、自然灾害影响程度，识别环境危害因素，分析与周边可能受影响的居民、单位、区域环境的关系，构建突发环境事件及其后果情景，确定环境风险等级。应急资源调查包括但不限于：调查我单位第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况。

3 、编制环境应急预案。环境应急预案中体现了自救互救、信息报告和先期处置特点，侧重明确现场组织指挥机制、应急队伍分工、信息报告、监测预警、不同情景下的应对流程和措施、应急资源保障等内容。

4 、评审和演练环境应急预案。我单位组织可能受影响的居民、单位代表对环境应急预案征求意见，并制定了演练规定；通过演练，发现应急预案中应急流程过于复杂等相关不足，并针对不足部分进行了相应的修改完善。

5 、签署发布环境应急预案。环境应急预案经我单位会议审议，由我单位主要负责人签署发布。

二、重点内容说明

我单位编制的环境应急预案，重点内容有：

（1）可能的突发环境事件情景下需要采取的处置措施；

（2）向可能受影响的居民和单位通报的内容与方式；

（3）向环境保护主管部门和有关部门报告的内容与方式；

（4）与人民政府预案的衔接方式；

（5）编制过程中，征求员工和可能受影响的居民和单位代表的意见；

（6）由于经过评估，我单位为风险等级为较大[较大-大气（Q2-M1-E1）+较大-水（Q2-M1-E2）] ，为较大环境风险级别，结合我单位经营性质、规模、组织体系和环境风险状况、应急资源状况，按照环境应急综合预案的模式建立了环境应急预案体系。

三、征求意见及采纳情况说明

# （1）意见建议及采纳情况

编制过程中，编制工作组征求了员工和可能受影响的居民和单位代表的意见，2023年9月5 日，我单位组织可能受影响的居民、单位代表对环境应急预案征求意见；与会代表认为应急预案编制内容整体较好，但在明确突发事件的预防 、预警和应急措施和岗位可操作性等方面提出了意见和建议，编制组采纳意见并对不足部分进行了相应的修改完善。

表 1       征求意见及采纳情况

| 序号 | 意见及建议 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明确各种突发事件的具体联系人员 | 已采纳，将各种突发事件的具体负责人及指挥人员联系方式在公司内部予以公示。 |
| 2 | 对预案的宣传、教育等较少 | 已采纳，定期组织员工培训，邀请专业人士讲解各种消防器材、急救设备的使用方法。 |

# （2）桌面推演问题及解决措施

本预案桌面推演过程暴露问题如下：

问题：生产过程中发生火灾、爆炸事故时，在岗员工不能及时采取急救、自救措施，导致事故扩大或员工加重伤情。

解决措施：加强员工突发事故救援的培训，提升急救、自救能力，同时要求员工第一时间通知抢险救援组组长。

四、评审情况说明

2023 年 9 月 15  日，公司组织了《河南省新乡六通实业有限公司突发环境事件应急预案（修订版）》的技术评审会。参会人员主要有：新乡市生态环境局应急专家库 3 名专家和河南省新乡六通实业有限公司相关技术人员及周边居民。会议代表首先实地查看了企业现场，并详细了解了企业的基本情况、应急资源配置等情况，专家评估组经过询问和讨论，认为该预案编制较为规范，实用性和操作性较强，通过了技术评估。由专家出具评审意见及修改建议，编制单位与公司积极配合，对评估会上提出的意见及建议进行了进一步的修改和完善，形成最终报告。

河南省新乡六通实业有限公司预案编制组

2023 年9月

目  录

1、总则	 1

1.1 编制目的 	 1

1.2 适用范围 	 1

1.3 工作原则 	 1

1.4 编制依据 	 2

2、应急预案体系及衔接	 5

3、组织指挥机制	 6

3.1  指挥机构组成 	 6

3.2  指挥运行机制 	 9

3.3  外部救援机构协调及配合 	 10

4、监测预警	 12

4.1 预警信息获取及上报 	 12

4.2 预警分级及信息发布 	 12

4.3 预警解除、调整 	 13

5、信息报告	 14

5.1   内部报告程序 	 14

5.2    信息上报 	 14

5.3    信息通报 	 14

5.3    联系方式 	 15

6、应急监测	 16

6.1  应急监测实施 	 16

6.2  应急监测的响应程序 	 16

6.3  布点原则 	 16

6.4  布点方案 	 17

6.5  监测方案 	 17

6.6  监测数据的统计处理 	 17

6.7   出具监测报告 	 18

7、应对流程和措施	 20

7.1  应对流程 	 20

7.2  突发环境事件应对措施 	 22

7.3 应急处置卡 	 26

7.4 外部应急救援单位 	 30

8、应急终止	 32

8.1  应急终止命令的发布 	 32

8.2  应急终止条件 	 32

8.3  应急终止的程序和措施 	 32

8.4  应急终止后的行动 	 32

9、事后恢复	 34

9.1  现场污染物的后续处理 	 34

9.2  环境应急设施的维护 	 34

9.3  受灾人员的安置及损失赔偿 	 34

9.4  生态环境评估及恢复 	 35

9.5  评估与总结 	 35

9.6  应急改进建议 	 36

10、保障措施	 37

10.1  应急队伍保障 	 37

10.2  经费保障 	 37

10.3  应急物资保障 	 37

10.4  通讯与信息保障 	 38

10.5  其它保障 	 38

11、预案管理	 40

11.1  预案培训 	 40

11.2  预案演练 	 42

11.3  修订 	 44

12、附则	 46

# 1 、总则

## 1.1 编制目的

为避免或减少突发环境事件的发生，最大程度地保障单位员工及周边群众的生命安全，减少环境污染和财产损失，消除或减轻环境事件造成的中长期影响，同时提高对突发环境事件的预防、预警和应急处置能力，正确应对突发性环境污染、生态破坏等环境污染事故，河南省新乡六通实业有限公司编制了《河南省新乡六通实业有限公司突发环境事件应急预案》，以便发生突发环境事件时能迅速、有效、有序的实施应急救援，控制和处置事故，把危害降到最低，从而维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进社会全面、协调和可持续发展。

## 1.2 适用范围

本预案适用于河南省新乡六通实业有限公司现有经营过程中发生或可能发生的突发环境事件的预警、响应、报告、处置、监测和应急终止等应对工作。适用地理或管理范围为河南省新乡六通实业有限公司厂区内、周边的环境敏感区域。

我厂区范围内发生或可能发生的突发环境事件，主要包括：

（1）风险物质泄漏事件；

（2）废水治理设施故障事件；

（3）废气治理设施故障事件；

（4）危险废物处置不当事件；

（5）火灾、爆炸事件；

（6） 自然灾害事件。

## 1.3 工作原则

### （1）依法规范，加强管理

依据国家现有的法律、法规、标准，结合本单位实际情况，建立健全分类管理、分级响应、条块结合的应急管理体制，使应急工作法制化、制度化、规范化。

### （2）救人第一、环境优先

维护广大人民群众的根本利益，保护人民生命财产安全和生态环境，是应急工作的出发点和落脚点。积极预防和最大限度地减少突发事故对人民群众的危害和对生态环境的影响。

### （3）先期处置、防止扩大

加强对本单位突发环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，事件发生时采取措施防止事件扩大，并采取恢复措施，消除或减轻环境事件造成的中、长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

### （4）快速响应、科学应对

面对突发环境事件，迅速启动应急预案，各方救援人员及时到位；按照有关规定，及时向上级部门报告事件情况。

### （5）职责明确、分工协作

按照应急体系设置的机构职权和岗位职责，加强应急工作与岗位职责的结合，提高突发环境事件的应急处置的时效性、有效性及合理性。

## 1.4 编制依据

### 1.4.1 法律法规、规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第 9 号，2014年 4 月 24  日修订，2015 年 1 月 1 起实施）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第 12 号， 2017 年 6 月 27  日修订，2018 年 1 月 1 起实施）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第 31号，2015 年 8 月 29  日修订，2016 年 1 月 1 起实施）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（中华人民共和国主席令第58 号，2020 年 4 月 29  日修订，2020 年 9 月 1 起实施）；

（5）《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令第 8 号，

2019 年 1 月 1 起实施）；

（6）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第 69号，2007.11. 1）；

（7）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第 6 号，2009.5. 1）；

（8）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119 号）；

（9）《突发事件应急预案管理办法》（国办函〔2013〕101 号）；

（10）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第 17 号，2011年 5月 1  日实行）；

（11）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40 号，2011 年 12 月 1  日实行）；

（12）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安全监管总局令第 45号，2012 年 4 月 1  日施行）；

（13）《河南省环境保护厅关于开展全省企业突发环境事件风险评估工作的通知》（2014.08.04）；

（14）《河南省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》； （豫环文〔2015〕116 号，2015 年 6 月 11  日）；

（15）《河南省环境风险源企业环境应急预案编制指南》（2013 年 11月）；

（16）《河南省环境风险源企业环境应急预案现场环境监察指南》（2013年 11 月）；

（17）《河南省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（豫环办〔2018〕57 号）；

（18）《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市突发环境事件应急预案的通知》（2017.11.03）；

（19）《新乡市生态环境局（原新乡市环保局）突发环境事件应急预案》 （2012.05.08）；

（20）《新乡县人民政府办公室关于加强突发事件应急体系建设的意见》（新政办〔2016〕112 号）

### 1.4.2 标准、技术规范

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）；

（2）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（3）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34 号）；

（4）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（5）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（6）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

（7  ） 《 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行） 》 （GB36600-2018）；

（ 8 ） 《 土壤 环 境 质量 农 用 地 土 壤 污 染 风 险 管 控 标 准（试 行 ）》 （GB15618-2018）；

（9）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（10）《省辖海河流域水污染物排放标准》（DB41/777-2013）；

（11）《国家危险废物名录》（2021 年版）；

（12）《危险化学品目录》（2018 版）；

（13）《化学品分类和标签规范》（GB30000.2~GB30000.29）；

（14）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014 ，2018 年修订）；

（15）《事故状态下水体污染与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）；

### 1.4.3 其他参考资料

（1）2009 年中晟环保科技开发投资有限公司编制的《河南省新乡六通实业有限公司年产 13250  吨医药中间体项目环境影响报告书》及批复文件（新环

（2009）328 号）；

（2）河南省新乡六通实业有限公司 6000t/a 苯乙酸及200t/a 四氮唑乙酸生产线项目验收意见（新环验（2010）097 号）；

（3）《河南省新乡六通实业有限公司突发环境事件风险评估报告》；

（4）《河南省新乡六通实业有限公司突发环境事件应急资源调查报告》；

（5）现场勘查资料等。

# 2 、应急预案体系及衔接

河南省新乡六通实业有限公司突发环境应急预案是根据河南省环境保护厅《关于印发河南省环境应急预案编制评估现场监察指南和备案管理办法的通知》，针对公司运营中可能出现的突发环境事件采取预防及控制措施所编制。预案包括组织机构及职责、信息报告与通报、预防与预警、应急响应与措施、后期处理、应急培训和演练等内容，充分考虑了公司现有的物质、人员及环境风险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导突发环境事件应急救援行动。

本应急预案定位于控制并减轻、消除突发环境事件造成的污染，与企业内部安全生产救援预案共同为企业指导性文件。各预案之间定位清晰、相互衔接，相互配合。

本应急预案同时是新乡县政府、新乡市生态环境局新乡县分局应急预案的一个单元，也是新乡市区域性应急体系的有机组成部分，为新乡市生态环境局新乡县分局应急预案的修编提供依据，本企业的应急预案接受上级政府和环境部门的应急领导和指挥，属于上下衔接、被包含的关系。

河南省新乡六通实业有限公司与新乡市生态环境局新乡县分局、消防支队等部门企业建立了应急联动机制，在这些外部单位介入企业突发环境事件应急处置时，各应急组织单位应听从调配，并按照要求和能力配置应急救援人员、队伍、装备、物资等，提供应急所需的用品，与外部相关部门企业共享区域应急资源，提高共同应对突发环境事件的能力和水平。

新乡市县政府、新乡市生态环境局新乡县分局应急预案

提供指导       提供依据

河南省新乡六通实业有限公司突

发环境事件应急预案

相互衔接

相互配合

河南省新乡六通实业有限公司安全生产事故应急预案

图 2-1   企业应急预案关系图

# 3 、组织指挥机制

## 3.1  指挥机构组成

为能有效预防突发环境事件发生，并能做到在事件发生后迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少事故带来的环境影响，河南省新乡六通实业有限公司成立了突发环境事件应急指挥救援机构，主要由指挥长、副指挥长、应急指挥中心和各专业小组组成。发生重大事故时，以环境应急工作领导机构为基础，即总经理任指挥长，副总经理为副指挥长，负责应急救援工作的组织和指挥。

应急指挥中心主要职责是负责发布预警、启动响应、报送和通报突发环境事件信息；并对预警、响应、处置等工作进行统一指挥协调。迅速、有效地实施先期处置，全力控制事故灾难发展态势，防止次生、衍生和耦合事故发生，果断控制或切断事故灾害链。

应急指挥救援机构是河南省新乡六通实业有限公司非常设机构，当启动本预案时成立该组织机构，应急终止时机构功能随之停止。本组织机构与企业生产安全等预案组织指挥体系相互衔接，相互配合。

应急指挥救援机构图见图 3-1 ，组织机构成员组成见表 3-1 ，组织机构职责见表 3-2。

指挥长

应急指挥部

副指挥长成员

应急指挥中心

抢险救援组

医疗救护组

保卫警戒组

现场监测组

后勤保障组

善后处理组

图 3-1    企业应急指挥救援机构体系结构图

表 3-1  应急组织机构组成人员名单

| 一、应急指挥部： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应急职务 | 姓 名 | 联系电话（手机号码） |
| 总指挥： | 刘可双 | 13937368310 |
| 副总指挥： | 梁太秀 | 18237359789 |
| 组员： | 刘英武 | 18568508585 |
| 二、应急指挥办公室： |  |  |
| 协调员： | 刘世龙 | 13525040900 |
| 三、事故应急救援队： |  |  |
| 1 、抢险救援组 |  |  |
| 组长： | 刘传东 | 13598620997 |
| 组员： | 周善星 | 13569415787 |
|  | 刘传东 | 13598620997 |
|  | 左玉印 | 13598641063 |
|  | 张绍江 | 15037369295 |
|  | 李和军 | 15517307198 |
|  | 李和旺 | 15003735722 |
|  | 张金生 | 13223774950 |
|  | 张之通 | 15993018780 |
| 2 、医疗救援组 |  |  |
| 组长： | 乔杰 | 13460491181 |
| 组员： | 白永红 | 13598629369 |
|  | 刘来帅 | 15993091921 |
| 3 、保卫警戒组 |  |  |
| 组长： | 梁太秀 | 18237359789 |
| 组员： | 刘合领 | 15516610082 |
| 4 、现场监测组 |  |  |
| 组长： | 周善启 | 13569862573 |
| 组员： | 王文明 | 18337373511 |
| 5 、善后处置组 |  |  |
| 组长： | 刘可双 | 13937368310 |
| 组员： | 刘世龙 | 13525040900 |
|  | 贾军华 | 13938757559 |
| 6 、后勤保障组 |  |  |

| 组长： | 刘永 | 13903809453 |
| --- | --- | --- |
| 成员： | 张明明 | 13598668466 |
|  | 李晓 | 13598694066 |

表 3-2    应急组织机构职责一览表

| 序号 | 指挥机构 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 指挥长 | （1） 贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定； （2）组织制定环境应急预案； （3）组建突发环境事件应急救援队伍； （4） 负责预案和安全、消防等其他专业预案、上级预案及其他预案的衔接及联动； （5） 负责应急防范设施（备） （如应急监测仪器、 防护器材、救援器材和应急交通工具等） 的建设； 以及应急救援物资，特别是处理泄漏的堵漏物质处理； （6）检查突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、 冒、滴、漏； （7） 负责组织预案的审批与更新； （8） 负责组织预案评估； （9）批准预案的启动与终止； （10）确定现场指挥人员； （11）协调事件现场有关工作； （12） 负责应急队伍的调动和资源配置； （13） 负责突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作； （14） 负责应急状态下请求外部救援力量的决策； （15）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结； （16） 负责保护事件现场及相关数据； （17）有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据预案进行演练， 向周边企业、社区（或村落）提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。 |
| 2 | 副指挥长 | （1）现场指挥不在时负责现场指挥，行使现场指挥的职责和权力； （2）对抢险、抢修作业依据技术规范和工艺情况，提供准确可行的抢险方案，并随时向总指挥汇报情况； （3） 负责义务消防及警戒人员的安排和现场保卫及周边警戒工作； （4）布置善后现场保护、维护工作秩序防止意外破坏情况发生。 |
| 3 | 抢险救援组 | （1） 发生事故时，对抢险、抢修作业依据技术规范和工艺情况，提供准确可行的抢险方案，并随时向现场指挥汇报情况； （2）负责抢险破损的管线和阀门及泄漏点的堵漏，具体实施抢救方案，防止事态扩大。 （3） 负责消防器材，按现场指挥命令投入消防灭火。 （4） 负责现场人员的救护，及时与医院和医务人员联系，拨打 120，配合护送转移伤员。 （5） 负责一切后勤事务、工具材料及抢救物资的供应，配合站外消防人员工作。 （6）布置救援过程中和救援完成后的现场保护、维护工作秩序防止意外破坏情况发生。 |
| 4 | 医疗救护组 | （1 ）组织人员及时赶赴事故现场对受伤人员进行检查，对症实施现场急救； |

| 序号 | 指挥机构 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
|  |  | （2）组织对危重人员的转运过程实施医疗监护； （3）组织为现场救援人员提供医疗咨询； （4）对职工做好自救和互救的宣传。 |
| 5 | 保卫警戒组 | （1）根据事故危害性情况，对事故现场实施戒严，阻止无关人员进入； （2）对事故附近各岗位人员进行疏散，发生严重事故后，负责与公安部门联系，并配合公安部门对周边居民实施转移； （3）保证交通路线畅通，保障救援物资安全、顺利到达目的地； （4） 站区内道路管制，阻止无关车辆进入事故现场，协助疏通站区外交通； （5）对事故现场进行保护，维持现场原貌，待事故调查组对事故现场调查完毕后，方可清理恢复。 |
| 6 | 现场监测组 | 根据现场，对污染物种类、影响范围、污染程度等开展监测调查并负责事故结束后的跟踪调查，为应急决策提供依据，并负责联系外部监测单位，如新乡县环境监测站等专业检测机构，进行监测。 |
| 7 | 善后处理组 | （1） 负责组织落实救援人员后勤保障和善后处理工作，及时了解事故动态和事故抢险救援等情况。搜集整理事故抢险、医疗救护、后勤保障、善后处理等方面的资料； （2） 负责对外发布信息，接待新闻媒体记者，使外界及时了解事故动态和事故抢险救援、医疗救护和善后处理等方面的情况。 同时，根据救援情况，及时召开新闻发布会，做好宣传报道，鼓励动员民众参与救援，及时平息谣传或误传，安定民心。 |
| 8 | 后勤保障组 | 负责突发环境事件处置物资、装备、通信、交通等保障工作；及时组织抢险救灾所需物资的供应、调运。 |

## 3.2  指挥运行机制

本预案中应急响应分级按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，对应事故等级和预警等级，将突发环境事件的应急响应由高到低分为三级：I 级响应（社会级），II 级响应（企业级），Ⅲ级响应（车间级）。企业应急响应流程见图 5-2 。I 级响应的指挥权归总指挥，II 级响应的指挥权为副总指挥，Ⅲ级响应的指挥权为抢险救援组组长。

当启动 I 级响应时，总指挥需要及时将事故情况及应急进展上报，并根据情况向不同部门求援，接受上级部门指令，配合上级部门做好厂外环境的应急工作。当启动 II 级响应时，指挥权归副总指挥，副总指挥需要及时将事故情况及进展向指挥部汇报，视情况不同总指挥有权接管指挥权。当启动Ⅲ级响应时，指挥权归抢险救援组组长，抢险救援组组长需要及时将事故情况及进展向指挥部汇报，若事故继续扩大，则响应级别提高至 II 级。抢险救援组成员发现事故或接到事故信息，立即采取应急行动，同时将现场情况报告给上级领导或部门。在总指挥

副总指挥

或副总指挥行使指挥权之前，现场的抢险救援组组员有权根据需要通知、指挥其它人员或应急队开展应急行动。

Ⅱ 级响

政府及环保部门

总指挥

Ⅰ 级响应

判断响应级别启动预案

突发环境事件

指挥中心

报

上

河南省新乡六通实业有限公司应急指挥部

Ⅲ 级响应

抢险救援组            开展应急救援行动

救援

结束

善后处理组

医疗救护组

保卫警戒组

后勤保障组

现场监测组

善后处理、处置

图 3-2       本预案应急响应流程图

## 3.3  外部救援机构协调及配合

当发生重大环境事故，公司应对能力不足时，应及时向新乡市生态环境局新乡县分局、新乡县人民政府、新乡县应急办等外部有关单位求援，启动社会级应急预案。火警救援拨打“ 119 ”请求救援；人员伤害医疗急救，拨打电话 120 请求救助；环境应急监测可向新乡市环境监测站请求支援；当由上级部门介入突发环境事件的应急处置工作时，公司内部应急救援组织机构成员不变，职责由负责

应急处置转变为服从指挥，配合相关部门参与处置工作。

当接到外部单位求援或政府部门应急协助的指令后，应及时配合参与应急行动，并提供相应的协助。

# 4 、监测预警

## 4.1 预警信息获取及上报

突发环境事件预警信息获取方式及上报方式见表4-1。

表 4-1    预警信息获取及上报方式

| 监控 方式 | 监控位置及内容 | 监控方法 | 信息上报责任人 | 信息报送部门 | 信息上报方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 远程监控 | 监控位置：储罐 区、生产区等 监控内容：是否发 生风险物质泄漏、 火灾、爆炸、环保 设备异常等 | 设置监控室，安装 视频监控系统和 自动报警系统 | 当班监控值班人员 | 应急指挥部办公室 责任人：办公室主任 | 无线通 信、 口头 传达 |
| 现场检查 |  | 安排巡查人员，每 两小时对储存区 进行一次进行现 场检查 | 上班时间车间 责任人为车间 带班人员，其 它时间为当班 巡查人员 |  |  |

## 4.2 预警分级及信息发布

### 4.2.1 预警分级方案

根据企业的突发环境事件可能发生的位置、事故的严重性、紧急程度和可能波及范围，对应危险源分级内容，将企业突发环境事件的预警分为三级。由高到低依次为一级预警（红色）、二级预警（橙色）、三级预警（黄色）。然后随事态的发展情况和采取措施的效果预警会升级、降级或解除。

表 4-2   预警分级条件

| 预警分级 | 响应级别 | 预警条件 |  | 预警级级 别判断及 调整部门 | 预警级别判断基本依 据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红色（一级） | I 级响应 | 火灾、爆炸事件 |  | 应急指挥部 | 影响范围超出厂区，需 要求助外部力量进行 控制。 |
|  |  | 自然灾害 |  |  |  |
| 橙色（二级） | II 级响应 | 废水治理设施故障 |  |  | 影响范围可以控制在厂区之内 |
|  |  | 废气治理设施故障 |  |  |  |
| 黄色 （三级） | Ⅲ级响应 | 风险物质泄漏事件 | 硝酸泄漏 | 当班负责人 | 影响范围可以控制在 车间内，不需要调动全 厂力量进行应对 |
|  |  |  | 盐酸泄漏 |  |  |
|  |  |  | 槽液泄漏 |  |  |
|  |  |  | 钝化剂泄漏 |  |  |
|  |  | 危险废物泄漏 |  |  |  |

### 4.2.2 预警发布

当预警级别为三级（黄色），由当班负责人发布预警信息至现场各应急小组组长，并上报应急指挥部；当预警级别为二级（橙色），由应急副总指挥发布预警信息至应急指挥中心，再由应急指挥中心传达至各应急小组；当预警级别为一级（红色），由应急总指挥发布预警信息至副总指挥、应急指挥中心，再由应急指挥中心传达至各应急小组，总指挥发布预警信息后，同时向新乡县政府及相关部门上报事件信息，并进行求助。

## 4.3 预警解除、调整

1 、预警解除条件：符合下列条件之一的，即满足预警结束的条件：事件现场得到控制，事件隐患已消除；采取了必要的防护措施，事件不会对环境造成影响。

2 、预警解除程序：根据事件发展态势和现场情况分析，公司应急处置组提出预警结束建议，报公司应急指挥部，经应急总指挥批准后发布结束命令。 Ⅰ级预警结束需报当地主管部门，经批准后发布预警结束令； Ⅱ级预警结束由公司应急指挥部决定，Ⅲ级预警结束由当班负责人决定。

3 、预警改正，当事故现场发生变化，导致事故的影响范围发生改变，预警等级应做及时调整。

4 、当地发生地震、雷暴、暴雨等自然灾害或接到这些灾害的预报、政府预警，企业未发生可能引发环境污染的事故。

# 5 、信息报告

突发环境事件发生后，要及时发布准确、权威信息，正确引导社会舆论。明确以下内容：

## 5.1   内部报告程序

内部报告程序及责任人为：事件第一发现人→ 带班负责人→办公室（第一责任人为办公室主任）→应急指挥部（第一责任人为总指挥）→协议应急救援单位。

信息传递方式：当班人员均佩带手机及配备对讲机，事件发生后第一时间采用无线通讯方式（手机、对讲机等）传递事件信息。如无线通讯失灵，则采用人工传递信息。另外，企业内部已建立 QQ 、微信群，由应急指挥办公室及时将事件信息上传至 QQ、微信群中。采取以上措施后，事件信息可第一时间传达到位。

信息报告时限：各级报告时限不超过 15 分钟。

报告内容：事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施等。

如有必要请求协议应急单位应急救援，则由总指挥电话联络协议应急救援单位，通报事件状况及请求协助救援。

## 5.2    信息上报

上报流程：上报流程：应急指挥部总指挥→新乡市生态环境局新乡县分局→新乡县人民政府。

信息传递方式：采用语音+视频的无线通讯方式。

信息上报时限：事件发生 30 分钟内完成上报。

上报内容：企业及周边概况、事件发生的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施、请求支持的内容及建议采取的应对措施等。

事件报告格式见附件。

## 5.3    信息通报

如事件可能影响到周边敏感点单位或居民，由应急指挥办公室主任负责对周

边企业单位负责人及村庄负责人进行信息通报，通报以电话方式，在 10 分钟内完成。通报内容包括事件类型，已造成后果、可能造成影响及避险措施。企业周边敏感点见附件。

信息传递方式：采用语音+视频的无线通讯方式。先电话通知，然后再通过QQ 或微信（群）进行通知。

通报内容：事件已造成或者可能造成的污染情况、居民或单位避险措施等。

## 5.3    联系方式

本预案以表格形式列出上述被报告人及相关部门、单位的联系方式。事件被报告人及相关部门、单位的联系方式见表 5-1。

表 5-1   事件被报告人及相关部门联系方式一览表

| 被报告部门 | 应急指挥中心 | 总指挥 | 副总指挥 | 新乡市生态环境局 新乡县分局 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 固定电话 | 刘可双 | 梁太秀 | 固定电话 |
| 联系方式 | 0373-7080810 | 13937368310 | 18568508585 | 0373-5085015 |

# 6 、应急监测

## 6.1  应急监测实施

为确保人身安全，对可能发生爆炸事故的点位应设置在爆炸危害范围外。

根据气象条件确定点位的布设，以能够反映浓度的变化、趋势为原则。在不同的时间段、污染范围不同，污染边界也会发生变化，监测点位要随时间变化。

大气污染在污染源附近及下风向处布点，并根据风向随时调整。

事故监测分为现场监测、事故后监测、事故现场的点位布设能反应危害区域范围，事故后监测点布点体现均匀的原则。

本单位自身监测能力不足，无法有效开展应急监测时，及时联系新乡市环境监测站或其他第三方检测机构承担应急监测任务。

## 6.2  应急监测的响应程序

①.接受应急监测任务，启动应急监测响应预案；

②. 了解现场情况，确定应急监测方法，准备监测器材、试剂和防护用品，同时做好实验室分析的准备；

③.实施现场监测，快速报告结果；

④.进行初步综合分析，编写监测报告，提出跟踪监测和污染控制建议；

⑤.实施跟踪监测，及时报告结果；

⑥.进行深入的综合分析，编写总结报告上报。

## 6.3  布点原则

由于污染事故发生时，污染物的分布极不均匀，时空变化大，对各环境要素的污染程度不同，因此采样点位的选择对于准确判断污染物浓度分布、分布范围和程度极为重要，因此，点位的确定应考虑以下因素：

①.事故的类型（泄漏、火灾、爆炸等）、严重程度与影响范围；

②.事故发生的地点与人口分布情况；

③.事故发生时的天气情况，尤其是风向、风速及其变化情况。

## 6.4  布点方案

本项目遇突发环境事件应急监测布点方案如下：

①.空气：对大气的监测应以事故地点为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点；在可能受污染影响的居民住宅区或人群活动区等敏感点必须设置采样点，采样过程中应注意风向变化，及时调整采样点位置。

对于应急监测采样器，应经常予以校正，以免情况紧急时没有时间进行校正，利用检气管快速监测污染物的种类和浓度范围，现场确定釆样流量和采样时间。

②.地表水：监测点位以事故发生地为主，根据水流方向、扩散速度和现场具体情况进行布点采样，同时应测定流量，监测重点为雨、污水排放口。采样器具应洁净并应避免交叉感染，现场可采集平行双样，一份供现场快速测定，另一份现场立即封口保存，尽快送至实验室进行分析。若需要，可同时用专用采泥器或塑料铲采集事故发生地的沉积物样品密封装入塑料广口瓶中。

## 6.5  监测方案

突发环境事件应急监测方案应包括应急监测因子、检测方法及检测频次，详见下表。

表 6-1           应急监测方案

| 事故类型 | 监测内容 | 监测布点 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾爆炸 | 废气 | 事故区域、厂界 | CO 、烟尘、NOx 、SO2 | 1 次/h ，直到恢复正常 |
| 废水治理设施异常 | 废水 | 废水排放口处与西孟姜女河处上游 200m | pH 、COD 、BOD5 、氨氮、 石油类 | 初始加密（4 次/天）监测， 随着污染物 浓度的下降 逐渐降低频 次 |
|  |  | 废水排放口进入西孟姜女河处下游 500m |  |  |
|  |  | 废水排放口进入西孟姜女河处下游 1000m |  |  |
|  |  | 厂区废水排放口 |  |  |
| 自然灾害 | 废水 | 雨水总排口 | pH 、COD 、BOD5 、氨氮、 石油类 |  |

## 6.6  监测数据的统计处理

绘制事故现场的位置示意图、标出采样点位、记录发生时间、事故发生现场

情况、描述事故原因、事故持续时间、采样时间、必要的水文及气象参数、事故单位名称、联系方法、可能存在的污染物种类，流失量和影响范围。应在记录中按规定格式进行详细填写，监测任务完成后归档保存，原始记录的数据有误需要修改时，应在错误的数据上划上横线，再在错误的数据上方写上正确的数据，并在右下方盖章或签字，不准在原始记录上涂改或撕页。原始记录应有统一编号，个人不准擅自销毁。

参加应急监测的人员必须持严肃认真的工作态度，对现场原始记录负责，做到及时记录信息，不应以回忆的方式填写。

每次报出数据时，原始记录上必须有测试人的签名。按常规的做法，监测数据汇总成表，经分析后编写成报告上报，需要一定的时间。为适应应急监测快速报告的需要，可采取边采样、边分析、边汇总、边报告的形式进行。

现场监测记录是报告应急监测结果的重要依据之一，应按规范格式记录，保证信息的完整性，主要包括环境条件、分析项目、分析方法、分析日期、样品类型、仪器名称、仪器型号、仪器编号、测定结果，分析人员、校核人员、审核人员签名等。

## 6.7   出具监测报告

应急监测报告分速报、确报、最终确报几种形式。报告的手段可采用电话，传真、电子邮件、监测快报、简报、应急监测报告等方式进行。应根据现场情况和监测结果，编写现场监测报告，并迅速上报同级环境保护主管部门和现场应急指挥部。特大污染事故除报新乡市环境保护行政主管部门及上一级环境监测站外，还应直接报中国环境监测总站。

应急监测报告的主要内容包括：

①.事故发生的时间，接到通知的时间，到达现场监测时间；

②.事故发生的具体地点及周边的自然环境；

③.事故发生的性质与类型；

④.采样断面（点位）、监测频次、监测方法；

⑤.污染事故的性质，主要污染物的种类、排放量、浓度及影响范围；

⑥.污染事故的危害与损失，包括人员伤亡、事故原因等；

⑦.简要说明污染物的危害特性及处理处置建议；

⑧.应急监测现场负责人签字。

# 7 、应对流程和措施

## 7.1  应对流程

### 7.1.1    突发环境事件分级

针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、企业单位内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，对应地将本公司应急响应分为 Ⅰ 级响应、 Ⅱ 级响应、Ⅲ 级响应。

（1）初判发生重大突发环境事件，启动 Ⅰ 级应急响应，在应急总指挥的统一领导下，组织全体力量负责应对工作；

（2）初判发生较大突发环境事件，启动Ⅱ 级应急响应，在应急总指挥的统一领导下，组织合理力量负责应对工作；

（3）初判发生一般突发环境事件，启动Ⅲ 级应急响应，在应急副总指挥的统一领导下，组织车间力量负责应对工作。

应急响应启动后，可视事件损失情况及其发展趋势调整响应级别，避免响应不足或响应过度。

### 7.1.2    应急响应过程

（1）现场人员发现突发环境事件信息经初步研判后，迅速向应急指挥副指挥报告，并提出发布预警级别信息的建议。

（2）副总指挥经甄别后迅速向总指挥报告，经批准后，按照达到预警的级别发布预警信息。

（3）根据发布预警信息的级别，立即启动应急预案，由总指挥统一协调各应急小组之间的信息沟通渠道、沟通、传达相关信息。根据需要负责调集各应急小组执行工作指令任务，携带必备仪器和器材立即赶赴事发现场。总指挥在外出差期间，由副总指挥承担现场总指挥任务。

（4）现场总指挥及各工作小组人员进入事发现场，迅速了解现场情况及事件性质，确定事件等级、警戒区域和事件控制具体方案，由现场总指挥布置各工作小组具体任务。

（5）各工作小组到达现场后，根据现场总指挥的指挥，采取必要的个人防护措施，按各自职责分工开展相关工作。

（6）由应急专家组根据监测数据、污染物性质，按照技术规范的要求，提出处理方案建议，为现场总指挥提供决策依据。

（7）应急处置组按照技术方案组织协调专业救援队伍迅速消除现场污染，并按规范要求安全、稳妥处理现场残留物，消除环境污染事件隐患。

（8）现场应急指挥部根据事态发展和危害后果等情况，按规定要求向新乡县生态环境局、安监局，新乡县政府等相关部门报告事件发生的时间、地点、原因、事件处理进展等情况。

（9）突发环境事件应急工作中，政府及其有关部门介入后，现场应急指挥部应听从政府应急部门指挥协调、配合处置，参与应急保障的人员听从政府应急部门统一指挥。

### 7.1.3    报告上级部门

各岗位工作人员在事故发生后，应立即向公司应急指挥机构报告。属于 II级和III 级事故的，现场人员通过电话告知总指挥；属于 I 级事故的，现场人员除通过电话告知总指挥外，总指挥应最迟 1 小时内向政府有关部门报告，并继续做好后续信息通报工作。

### 7.1.4    协调应急救援资源

在应急救援指挥和应急救援行动过程中，各小组要充分利用和合理调配各种通信与信息资源、应急救援队伍资源、应急救援物资装备资源、交通运输、医疗等保障措施。

调配应急救援队伍和应急设备物资渠道包括：

（a）单位内部；

（b）应急互助单位；

（c）外部救援力量；

（d）政府部门。

## 7.2 突发环境事件应对措施

在环境应急专家组未抵达现场前，企业自身救援队伍和当地其他应急救援队伍应做好如下应急工作；待应急专家抵达后，根据专家指导意见进行处理。

（1）Ⅲ级响应：发布黄色预警同时启动Ⅲ级应急响应，应急指挥部立即下达指令，协调相关力量，由公司相关工作岗位人员立即按照相关处置方案开展应急处置救援行动；并采取以下措施：

①责令专兼职的应急处置救援队伍、负责环境应急工作的部门和人员进入待命状态；

②应急保障组做好参加应急处置和救援工作的准备；清点应急救援所需物资、装备等，确保其可投入正常使用；

③做好信息报告和通报的准备。

（2） Ⅱ级响应：发布橙色预警同时启动Ⅱ级应急响应，应急指挥部立即下达指令，协调相关力量，由公司相关工作岗位人员立即按照相关处置方案开展应急处置救援行动；并采取以下措施：

①应急指挥部组织应急专家组迅速查明情况；

②迅速开展特征污染物环境监测；

③应急处置救援队伍立即赶赴现场开展处置救援工作；

④应急保障组立即将应急处置和救援所需物资、装备等准备好，确保其可投入正常使用；

⑤做好信息报告和通报的准备。

（3） Ⅰ级响应：发布红色预警同时启动 Ⅰ级应急响应，公司应急指挥部立即下达指令，调用公司全部能力，组织相关工作岗位人员立即按照相关处置方案开展应急处置救援行动。在采取Ⅱ级响应措施的基础上再增加以下措施：

①应急指挥部组织应急专家组迅速查明情况，并提出处置措施建议，应对控制事态发展的策略；

②环境监测组迅速开展特征污染物监测、报出监测结果；或委托有能力的监

测部门进行环境监测；

③立即按照突发事件信息上报规定要求程序上报事件情况；

④请求周边专业应急救援队伍予以援助。在事件处置过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事件无法得到有效控制，现场救援指挥部要立即向上级机关求救，请求政府部门进行增援，启动上一级事件应急预案。必要时总指挥可决定组织事件现场周围人员进行紧急疏散或转移，或请求地方政府组织周边群众进行紧急疏散或转移。

### 7.2.1    厂内现场应急措施

突发环境事件发生后，应立即启动应急响应，指派现场指挥员，在确保安全的前提下，采取有效措施组织抢险人员及疏散周边人员，防止事态扩大。应明确切断污染源的基本方案，防止污染物向外部扩散，特别是是雨水管网的阀门开闭。明确应急方案、操作程序、应急措施等，同时防止产生次生衍生污染。明确人员的撤离及安置，明确危险区、安全区的设定和隔离，做好应急救援队伍的调度和物资保证供应程序。

#### （1）风险物质泄漏应急处置措施

苯乙腈储罐泄漏的处置措施：

①若发现苯乙腈储罐口阀门泄漏，应急人员迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

②若是出口阀门与连接管道处滴漏，可使用钳子、扎带、钢丝、绳子等常用器材将滴漏处扎紧即可。

③若是法兰连接处或丝扣处泄漏，可用废旧抹布、橡胶条、钢丝、扎带将泄漏处包裹严密，减少泄漏和苯乙腈挥发。

④由于出口阀门高于围堰，在重力作用下，会有苯乙腈喷溅到围堰外，可在出口阀门一侧围堰上放置应急沙袋，防止苯乙腈泄漏在围堰外。

⑤小量泄漏：用砂土混合。大量泄漏：构筑围堤收容。用泵转移至槽车或专

用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

氰化钠储罐泄漏的处置措施：

①若发现氰化钠储罐口阀门泄漏，应急人员迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。

②若是出口阀门与连接管道处滴漏，可使用钳子、扎带、钢丝、绳子等常用器材将滴漏处扎紧即可。

③若是法兰连接处或丝扣处泄漏，可用废旧抹布、橡胶条、钢丝、扎带将泄漏处包裹严密，减少泄漏和氰化钠挥发。

④由于出口阀门高于围堰，在重力作用下，会有氰化钠喷溅到围堰外，可在出口阀门一侧围堰上放置应急沙袋，防止氰化钠泄漏在围堰外。

⑤小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用塑料布、帆布覆盖。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

硫酸储罐泄漏的处置措施：

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

天然气泄漏污染事件：

1）泄漏而未着火的事故处理。泄露的原因：阀门损坏、管道破裂、操作失误等。

2）切断气源，堵漏。如阀门损坏，用麻袋片缠住跑气处，或用卡箍堵漏，或用外封式堵漏袋堵漏；管道破裂，可用木楔子堵漏，或用外封式堵漏袋堵漏。

3）加强现场通风，防止泄露的天然气达到爆炸浓度。

4）控制一切火源。消除天然气扩散区的一切火源，停止一般性生产活动；

天然气已经扩散到的地段，电气保持原来状态，不要开或关，接近天然气扩散区的地段，要切断电源；进入扩散区排险的人员，动作要谨慎，防止静电和碰撞金属产生火花。

5）设置警戒线，严禁一切无关人员和车辆进入天然气扩散地段。如果天然气已经扩散到厂区以外的地方，要封锁附近的交通。

6）救援车到达现场，不可直接进入天然气扩散地段，应停在扩散地段的上风方向和安全地带，并做好准备，对付可能发生的燃烧、爆炸事故。

7）向天然气扩散地段的人员发出警报，在泄露严重的情况下，要撤走非必要在场人员，留在现场抢险的人应尽量减少。

具体应对措施详见应急处置卡。

#### （2）火灾、爆炸事故应急处置措施

①.指挥长负责启动紧急撤离程序，厂区内除应急领导小组人员外所有人员撤离厂区，至紧急集合点点名；

②.应急保障组组员负责通知客户，停止对客户供气；

③.指挥长负责电话通知当地安全监督管理部门、消防部门；

④.应急保障组负责带领保安封锁厂区内所有道路；限制无关人员和车辆进入厂区由值班主管；

⑤.停止厂区内的所有其它与应急处置无关的作业；

⑥.禁止在场内进行动火等作业，所有在厂内行使的车辆均熄火；

⑦.指挥长负责通知消防队，待消防队到达现场后，提供现场相关应急资料、应急设备设施、转移应急指挥职责，由消防队负责人接管应急总指挥或组长职责。

#### （3）废水治理设施故障应急处置措施

废水处理设施故障会导致废水处理不当直接排放，当废水治理设施故障时，停止生产，对排水管道进行堵截，找环保设备厂家进行维修，维修期间禁止生产。

具体应对措施详见应急处置卡。

#### （4）废气治理设施故障应急处置措施

当废气治理设施发生故障时，废气直接扩散至外环境，会导致区域大气环境

污染。基本应对原则为立即停止生产，废气即可停止产生，待废气处理设施维修完善之前，不得恢复生产。

具体应对措施详见应急处置卡。

#### （5）危险废物泄漏处理措施

当危险废物处置不当导致泄漏时，可能会对水体造成环境污染，企业危险废物主要为精馏残渣和废活性炭，当危险废物泄漏时，泄漏后影响范围不会扩散出厂界，当发生泄漏时，可及时进行收集。

具体应对措施详见应急处置卡。

#### （6） 自然灾害事故应急处置措施

大风、雷电、地震等自然灾害可能引发环境风险物质泄漏或火灾等次生环境污染。具体应对措施详见应急处置卡。

## 7.3 应急处置卡

企业应将上述提出的各突发环境应急措施形成应急处置卡，关键岗位的应急处置卡无遗漏，事件情景特征、处理步骤、应急物资、注意事项等叙述清楚。

表7-1    硫酸泄漏事故应急处置卡

| 情景描述：硫酸泄漏，对周围大气环境和人员健康造成一定影响。 |  |
| --- | --- |
| 岗位类别 | 应急处置措施 |
| 应急指挥部 | 1 、 由总指挥下达应急指令，决定启动/终止预案； 2 、根据事态发展和控制程度，及时调整响应级别及事故处置方案。 |
| 应急指挥中心 | 1 、负责应急工作的协调和各类信息的整理、汇总工作； 2 、组织对事故区进行隔离，对事故区无关人员进行撤离； 3 、指挥开展善后处理工作。 |
| 抢险救援组 | ①处置人员穿着防护装备和自给正压式呼吸器进入现场，对泄漏区受伤人员转移； ②疏散周边人员，并对泄漏区进行隔离，并设置警告标志，严格限制无关人员的进入； ③严禁烟火和使用电气设备； ④协助安全生产人员进行破碎管线的堵漏； ⑤在环保部门监管下处理； ⑥关闭生产，事故结束后之前不得生产。 ⑦政府部门达到现场后，现场指挥权转交政府部门，应急指挥部做好配合工作。 |
| 医疗救护组 | 1 、对事故现场受伤人员进行检查，对症实施现场急救； 如情况严重，立刻将伤者转运至附近医院； 2 、危重人员的转运过程实施医疗监护； 3 、协助 120 救护人员开展救护和转移工作。 |
| 保卫警戒组 | 做好事故现场的隔离保护，疏散与应急救援无关人员至安全区域。 |
| 现场监测组 | 两人以上协同出入事故现场，配合检测单位进行事故现场应急监测。 |
| 后勤保障组 | 1 、做好应急救援的后勤保障工作，及时为应急救援人员准备应急救援物资 |

| 情景描述：硫酸泄漏，对周围大气环境和人员健康造成一定影响。 |  |
| --- | --- |
| 岗位类别 | 应急处置措施 |
|  | 及饮水、食物等后勤保障生活用品。 |

表7-2    氰化钠泄漏事故应急处置卡

| 情景描述：氰化钠泄漏后，会挥发至空气中，对周边环境造成一定影响。 |  |
| --- | --- |
| 岗位类别 | 应急处置措施 |
| 应急指挥部 | 1 、少量泄漏时： ①根据事故情况对应急方案进行决策，并由当班负责人下达应急指令； ②根据事态发展和控制程度，及时调整响应级别及事故处置方案。 2 、大量泄漏时： ①由副总指挥下达应急指令，决定启动/终止预案； ②根据事态发展和控制程度，及时调整响应级别及事故处置方案。 |
| 应急指挥中心 | 1 、负责应急工作的协调和各类信息的整理、汇总工作； 2 、组织对事故区进行隔离，对事故区无关人员进行撤离； 3 、指挥开展善后处理工作。 |
| 抢险救援组 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩） ，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏： 用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 应急保障组 | 做好应急救援的后勤保障工作，及时为应急救援人员准备应急救援物资及饮水、食物等后勤保障生活用品。 |
| 医疗救护组 | 1 、对事故现场受伤人员进行检查，对症实施现场急救； 如情况严重，立刻将伤者转运至附近医院； 2 、危重人员的转运过程实施医疗监护； 3 、协助 120 救护人员开展救护和转移工作。 |
| 环境应急监测组 | 两人以上协同出入事故现场，配合检测公司进行事故现场应急监测。 |

表7-3    苯乙腈泄漏事故应急处置卡

| 情景描述： 苯乙腈如大量泄漏，会迅速挥发至空气中，对周边环境造成一定影响。 |  |
| --- | --- |
| 岗位类别 | 应急处置措施 |
| 应急指挥部 | 1 、少量泄漏时： ①根据事故情况对应急方案进行决策，并由当班负责人下达应急指令； ②根据事态发展和控制程度，及时调整响应级别及事故处置方案。 2 、大量泄漏时： ①由副总指挥下达应急指令，决定启动/终止预案； ②根据事态发展和控制程度，及时调整响应级别及事故处置方案。 |
| 应急指挥中心 | 1 、负责应急工作的协调和各类信息的整理、汇总工作； 2 、组织对事故区进行隔离，对事故区无关人员进行撤离； 3 、指挥开展善后处理工作。 |
| 抢险救援组 | 1 、大量泄漏时： ①处置人员穿着防护装备和自给正压式呼吸器进入现场，对泄漏区受伤人员转移； ②疏散周边人员，并对泄漏区进行隔离，并设置警告标志，严格限制无关人员的进入； ③严禁烟火和使用电气设备； ④协助安全生产人员进行储罐的堵漏； ⑤在环保部门监管下处理； ⑥关闭生产，事故结束后之前不得生产。 ⑦政府部门达到现场后，现场指挥权转交政府部门，应急指挥部做好配合工作。 2 、少量泄漏： ①泄漏时迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并对泄漏区 |

| 情景描述： 苯乙腈如大量泄漏，会迅速挥发至空气中，对周边环境造成一定影响。 |  |
| --- | --- |
| 岗位类别 | 应急处置措施 |
|  | 进行隔离，严格限制出入。切断火源； ②应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服，尽可能切断泄漏源； ③合理通风，加速扩散； ④漏气容器要妥善处理，修复检验后再用。 |
| 应急保障组 | 做好应急救援的后勤保障工作，及时为应急救援人员准备应急救援物资及饮水、食物等后勤保障生活用品。 |
| 医疗救护组 | 1 、对事故现场受伤人员进行检查，对症实施现场急救； 如情况严重，立刻将伤者转运至附近医院； 2 、危重人员的转运过程实施医疗监护； 3 、协助 120 救护人员开展救护和转移工作。 |
| 环境应急监测组 | 两人以上协同出入事故现场，配合检测公司进行事故现场应急监测。 |

表7-4    天然气泄漏事故应急处置卡

| 情景描述： 天然气输送管道破裂，会迅速挥发至空气中，对周围大气环境和人员健康造成一定影响。 |  |
| --- | --- |
| 岗位类别 | 应急处置措施 |
| 应急指挥部 | 1 、 由总指挥下达应急指令，决定启动/终止预案； 2 、根据事态发展和控制程度，及时调整响应级别及事故处置方案。 |
| 应急指挥中心 | 1 、负责应急工作的协调和各类信息的整理、汇总工作； 2 、组织对事故区进行隔离，对事故区无关人员进行撤离； 3 、指挥开展善后处理工作。 |
| 抢险救援组 | ①处置人员穿着防护装备和自给正压式呼吸器进入现场，对泄漏区受伤人员转移； ②疏散周边人员，并对泄漏区进行隔离，并设置警告标志，严格限制无关人员的进入； ③严禁烟火和使用电气设备； ④协助安全生产人员进行破碎管线的堵漏； ⑤在环保部门监管下处理； ⑥关闭生产，事故结束后之前不得生产。 ⑦政府部门达到现场后，现场指挥权转交政府部门，应急指挥部做好配合工作。 |
| 医疗救护组 | 1 、对事故现场受伤人员进行检查，对症实施现场急救； 如情况严重，立刻将伤者转运至附近医院； 2 、危重人员的转运过程实施医疗监护； 3 、协助 120 救护人员开展救护和转移工作。 |
| 保卫警戒组 | 做好事故现场的隔离保护，疏散与应急救援无关人员至安全区域。 |
| 现场监测组 | 两人以上协同出入事故现场，配合检测单位进行事故现场应急监测。 |
| 后勤保障组 | 做好应急救援的后勤保障工作，及时为应急救援人员准备应急救援物资及饮水、食物等后勤保障生活用品。 |

表7-5    废水治理设施异常应急处置卡

| 情景描述：废水治理设施故障时，会导致污染物超标排放，造成地表水环境污染。 |  |
| --- | --- |
| 岗位类别 | 应急处置措施 |
| 应急指挥部 | 1 、根据事故情况对应急方案进行决策，并由副总指挥下达应急指令，决定启动/终止预案； 2 、根据事态发展和控制程度，及时调整响应级别及事故处置方案。 |
| 应 急 指 挥 办公室 | 1 、负责应急工作的协调和各类信息的整理、汇总工作； 2 、若造成环境污染事件则按相应的应急处置措施进行处置。 |

| 抢险救援组 | 1 、第一时间转移现场人员，设置隔离区； 2 、立即通知车间员工尽快停止生产，治理设施恢复正常前不得恢复生产； 3 、立刻开展维修，如无法维修，立刻通知厂家前来维修。 |
| --- | --- |

表7-6    废气治理设施异常应急处置卡

| 情景描述：废气治理设施故障时，会导致污染物超标排放，造成区域大气环境污染。 |  |
| --- | --- |
| 岗位类别 | 应急处置措施 |
| 应急指挥部 | 1 、根据事故情况对应急方案进行决策，并由副总指挥下达应急指令，决定启动/终止预案； 2 、根据事态发展和控制程度，及时调整响应级别及事故处置方案。 |
| 应 急 指 挥 办公室 | 1 、负责应急工作的协调和各类信息的整理、汇总工作； 2 、若造成环境污染事件则按相应的应急处置措施进行处置。 |
| 抢险救援组 | 1 、第一时间转移现场人员，设置隔离区； 2 、立即通知车间员工尽快停止生产，治理设施恢复正常前不得恢复生产； 3 、立刻开展维修，如无法维修，立刻通知厂家前来维修。 |

表7-7    危险废物泄漏事故应急处置卡

| 情景描述：危险废物发生泄漏事故。 |  |
| --- | --- |
| 岗位类别 | 应急处置措施 |
| 应急指挥部 | 1 、根据事故情况对应急方案进行决策，并由当班负责人下达应急指令，决定启动/终止预案； 2 、根据事态发展和控制程度，及时调整响应级别及事故处置方案。 |
| 应 急 指 挥 办公室 | 1 、负责应急工作的协调和各类信息的整理、汇总工作； 2 、组织对事故区进行隔离，对事故区无关人员进行撤离； 3 、指挥开展善后处理工作； |
| 抢险救援组 | 1 、处置人员进入现场，首先进行堵漏； 2 、对泄漏区进行隔离禁止明火并设置警告标志，严格限制无关人员的进入； 3 、采取紧急处理措施，将未泄漏物料转入备用容器； 4 、泄漏处地面用沙进行覆盖吸收，将用过的沙作为危废一同交由有资质单位处置； 5 、若引发火灾、爆炸，则按火灾、爆炸的应急处置措施处置。 |

表7-8    火灾、爆炸事故应急处置卡

| 情景描述： 如发生火灾、爆炸事故，可能导致人员受伤，火灾会造成次生环境污染事故，造成区域大气环境污染。 |  |
| --- | --- |
| 岗位类别 | 应急处置措施 |
| 应急指挥部 | 1 、总指挥下达应急指令，决定启动/终止预案； 2 、立刻上报事故信息至新乡县环境保护局和公安消防大队，请求救援； 3 、根据事态发展和控制程度，及时调整响应级别及事故处置方案； 4 、政府部门到达现场后，将现场厂外应急指挥权移交政府，配合政府进行厂外的抢险救援，厂内应急由总指挥负责。 |
| 应 急 指 挥 办公室 | 负责应急工作的协调和各类信息的整理、汇总工作。 |

| 抢险救援组 | 1 、穿着防护服，正压式呼吸机进入现场进行灭火； 2 、协助安全应急人员对事故区人员进行疏散； 3 、对事故区进行隔离，并设置警告标志，严格限制无关人员的进入； 4 、事故区道路管制，阻止无关车辆进入事故现场； 5 、立即封堵厂区雨水排口，防止消防废水溢流出厂外； 6 、构建临时导流渠，将消防废水引入事故池； 7 、政府部门到达后配合政府部门进行应急处置工作； 8 、配合政府部门做好火灾下风向单位和居民的避险疏散工作，组织落实救援人员后勤保障和善后处理工作；撤离下风向居民。 |
| --- | --- |
| 应急保障组 | 做好应急救援的后勤保障工作，及时为应急救援人员提供应急救援物资。 |
| 环 境 应 急 监测组 | 两人以上协同出入事故现场，配合环保部门进行事故现场应急监测。 |
| 医疗救护组 | 1 、对事故现场受伤人员进行检查，对症实施现场急救；如情况严重，立刻将伤者转运至附近医院； 2 、危重人员的转运过程实施医疗监护。 |

表7-9     自然灾害应急处置卡

| 情景描述： 大风、雷电、地震等自然灾害可能引发环境风险物质泄漏或火灾等次生环境污染。 |  |
| --- | --- |
| 岗位类别 | 应急处置措施 |
| 应急指挥部 | 1 、接到恶劣天气预警时， 由副总指挥发布企业预警，下达应急指令，决定启动/终止预案； 2 、根据恶劣天气造成的事故影响启动相应的应急处置措施，及时调整响应级别及事故处置方案。 |
| 应 急 指 挥 办公室 | 负责应急工作的协调和各类信息的整理、汇总工作。 |
| 抢险救援组 | 立即通知车间员工停止生产，做好防护措施。 |
| 应急保障组 | 做好应急救援的后勤保障工作，及时为应急救援人员准备应急救援物资及饮水、食物等后勤保障生活用品。 |
| 医疗救护组 | 进入警戒状态，听候指挥部的指令。 |

## 7.4 外部应急救援单位

1 、周围企业

长期以来，与周围企业保持着良好的合作关系，相互依存、互利互惠。在发生事故时，友好企业能够给予公司运输、人员、救治以及救援部分物资等方面的帮助。同时也能够依据救援需要，提供其他相应支持。

2 、上级部门

当事故扩大需要外部力量救援时，可以请求新乡市、县政府及相关部门参

与救援工作，主要参与的部门有：

（1）新乡县公安局

协助公司进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。

（2）新乡市生态环境局新乡县分局

提供事故时的实时监测和污染区的处理工作。

（3）新乡县消防救援大队

发生火灾事故时，主要由新乡县消防救援大队进行灭火的救护。

（4）电信部门

保障外部通讯系统的正常运转，及时准确发布事故的消息和发布有关命令。

（5）医疗单位

提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品。

4 、外部救援联系方式见表 7-10。

表 7-10    外部救援单位通讯录

| 类别 | 联系单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 上级领导部门 | 新乡县政府 | 0373-5589946 |
|  | 新乡市安监局 | 0373-5033255 |
|  | 新乡市生态环境局新乡县分局 | 0373-5085015 |
| 外部救援电话 | 公安报警 | 110 |
|  | 消防报警 | 119 |
|  | 医疗急救 | 120 |
| 内部救援电话 | 值班室 | 0373-7080808 |
| 专家咨询电话 | 24 小时化学事故应急咨询电话专线 | 0532-83889090 |

# 8 、应急终止

## 8.1  应急终止命令的发布

满足应急终止条件后，由应急总指挥决定并发布应急终止命令。

## 8.2  应急终止条件

当对发生事故进行一系列处理后，符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

1 、事件现场得到控制，事件条件已经消除；

2 、污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

3 、事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

4 、事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

5 、采取了必要的防护措施，保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理乃至尽量低的水平。

除已启动上级应急预案需由上级政府决定应急结束外，环境污染事故应急结束由项目环境污染事故应急指挥部实施。

## 8.3  应急终止的程序和措施

（1）总指挥确认终止时机，或事故责任单位向上级主管部门提出申请；

（2）经过讨论，取得一致意见，经上级主管部门批准；

（3）向厂内员工下达应急终止命令；

（4）应急状态终止后，应急小组成员应根据应急有关指示和实际情况，继续协助进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

## 8.4  应急终止后的行动

（1）通知周边企业（或事业）单位、社区及敏感区突发环境事件危险已解除；

（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

（3）事件情况上报事项

处理结果报告采用书面形式，报告事件处理措施、过程和结果，事件潜在或

间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参与处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件的详细情况；

（4）需向事件调查处理小组移交的相关事项；

若新乡县人民政府成立事故调查小组，事故调查配合组应向事故调查小组移交事故现场收集的物证和口供，若事故现场不能保存的，应移交相关现场照片和其他相关资料；

（5）事件原因、损失调查与责任认定；

（6）应急过程评价；

（7）事件应急救援工作总结报告

应急响应结束后，应急指挥部应认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事故发生；

应急指挥部负责收集、整理应急救援工作记录、方案、文件等资料，组织专家对应急救援过程和应急救援保障等工作进行总结和评估，提出改进意见和建议，并在应急响应结束一个月内，将总结评估报告报送至新乡县人民政府；

（8）突发环境事件应急预案的修订；

（9）维护、保养应急仪器、设备，使之始终保持良好的技术状态；补充应急资源。

# 9 、事后恢复

## 9.1  现场污染物的后续处理

### 9.1.1    现场保护

保卫警戒组在第一时间负责事故现场的保护工作，主要包括：

（1）设置内部警戒线，以保护现场和维护现场秩序；

（2）保护事件现场被破坏的设备部件、碎片、残留物等及其位置；

（3）在现场搜集到的所有物件应贴上标签，注明地点、时间及管理者；

#### （4）对搜集到的物件应保持原样，不得冲洗擦拭。

### 9.1.2  现场清消与恢复

应急救援组负责事故现场的清消与恢复工作。现场清消与恢复工作应明确应急过程中造成环境污染物产生的环节，并根据污染物的特征类型与事件造成的影响程度提出相应的清消和恢复方法，明确清消废水的排水路径与最终处理处置情况。

### 9.1.3  污染物跟踪与评价

应急指挥中心负责事故现场的污染物跟踪与评估，并协助新乡县人民政府等有关部门对污染状况进行跟踪调查。

## 9.2  环境应急设施的维护

企业环境应急设施及资源应定期进行维护，若有消耗应及时进行补充，具体如下表所示。

表 9-1         环境应急设施维护工作一览表

| 工作类别 | 负责部门 | 具 体 工 作 |
| --- | --- | --- |
| 构筑物重建加固 | 后勤保障组 | 负责对损坏构筑物进行加固、修复或重建。 |
| 设备物资维护 | 后勤保障组 | 负责统计应急设备的损坏、应急物资的消耗，并及时进行维护、补充。 |
| 应急资源维护 | 后勤保障组 | 对应急仪器设备进行维护、保养，对应急物资进行补充更新 |

## 9.3  受灾人员的安置及损失赔偿

应急保障组应做好受灾人员的安置工作，对全企业员工做好精神安抚工作，对受伤严重人员继续治疗，并及时对环境应急工作人员办理意外伤害保险赔偿事

宜。事故发生后24 小时内向相关保险公司报告，事故处理完毕后，由企业向相关保险公司对承保设施进行损失索赔。

## 9.4  生态环境评估及恢复

企业突发环境事件造成的中长期影响主要是地表水污染，对受污染范围内地表水进行连续监测；组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，提出生态补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。企业应根据专家建议，对生态环境进行恢复。

## 9.5  评估与总结

突发环境事件事后处置工作结束后，总指挥组织全企业员工认真分析总结事故经验教训，“举一反三” ，提出改进应急处置及环境管理工作的建议。

表 9-2       事后处置工作一览表

| 工作类别 | 负责部门 | 具体工作 |
| --- | --- | --- |
| 总结事故原因 | 抢险救援组 | 总结经验教训， 内容包括事故性质、类别、原因、责任、防范措施、改进措施和处置工作的经验，编制总结报告，并由企业上报新乡县人民政府及环保局。 |
| 组织预案修订 | 应急指挥中心 | 组织专家对事故应急处置过程及企业环境应急预案进行全面、专业的评估，并据此修订预案， 由企业上报新乡县环境保护局备案。 |
| 配合政府部门相关评估 | 应急指挥部 | 积极配合新乡县人民政府及新乡市生态环境局新乡县分局开展的各类评估工作。 |

表 9-3         经验总结与评估内容

| 序号 | 评估事项 | 评估内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 事件调查 | 事件发生原因 |
| 2 |  | 风险源的监控、管理是否合理 |
| 3 |  | 工程防范措施是否满足 |
| 4 |  | 应急准备工作是否充足 |
| 5 | 应急过程 | 信息接收、传递、响应措施是否及时 |
| 6 |  | 事态的初步评估与发展趋势是否准确 |
| 7 |  | 处置措施是否恰当 |
| 8 |  | 应急任务的完成程度 |
| 9 |  | 出动的应急物资与人员是否与应急任务相适应 |

| 序号 | 评估事项 | 评估内容 |
| --- | --- | --- |
| 10 |  | 应急工作是否符合保护公众、环境的总要求 |
| 11 | 事件影响 | 事件造成的经济损失 |
| 12 |  | 事件对环境的损害程度 |
| 13 |  | 事件对公众的生活与心理造成的影响 |

突发环境事件结束后，组织人员对事件进行调查与评估，可从管理防范措施、工程防范措施等方面提出公司防范措施完善建议。具体的编制要求或内容可参考下表。

表 9-4          防控措施完善计划

| 序号 | 完善项目 |  | 具体工作要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理防控措施 | 应急预案管理 | 应急过程中通过对事件的调查和评估后，确定风险管理制度及环境应急管理制度的缺失与不足情况 。 以及根据应急响应过程中针对单元防控不足情况提出完善建议。 |
|  |  | 风险管理制度 |  |
|  |  | 环境应急管理 |  |
| 2 | 工程防控措施 | 预警监测措施 | 应急过程中通过对事件的调查和评估后，确定风险管理制度及环境应急管理制度的缺失与不足情况 。 以及根据应急响应过程中针对单元防控不足情况提出完善建议 |

## 9.6  应急改进建议

应急改进建议包括应急机制中各项工作改进建议，具体包括预警程序、上报程序、应急响应、物资配备及人员安排等方面的改进建议，并进一步完善应急预案内容。

# 10 、保障措施

## 10.1  应急队伍保障

突发环境事件应急救援组织机构是环境事故的应急权力机构，全权负责企业突发环境事件的应急组织指挥工作。应急救援指挥部由总指挥、副总指挥、成员组成，指挥中心下设抢险救援组、医疗救护组、环境监测组、善后处理组、应急保障组五个工作组。联系方式见附件。

外部救援资源包括社会救援资源、政府专职救援资源互助救援力量等。联系方式见附件。

## 10.2  经费保障

（1）应急经费的来源。应急救援经费拟按国家相关法律法规文件等按一定比例从公司安全生产费用中列支，安全费用不够时从成本中列支。

（2）公司应急经费的使用范围。计划经费由公司保障和拨付，主要用于培训、演练、应急物资购置维护。

（3）经费管理措施。由总经理负责管理，明确应急经费的管理岗位和管理责任人，确保应急状态下资金能够及时到位。

（4）突发环境事件造成财产损失的，由人事部门负责向投保的保险公司报案，财务部门负责向保险公司申请索赔。

## 10.3  应急物资保障

### （1）应急物资保障

主要包括作业场所配备物资、应急救援人员个体防护装备、抢险救援车辆及其他物资与装备等。并制订了物资管理制度。

①.保证应急物资的完好性，并做好应急物资的管理工作；

②.每月对应急救援物资进行检查，并由检查人进行签字；

③.对应急救援物资进行登记，并建立应急救援管理台帐；

④.如应急物资有缺失应及时补齐，并记录清楚。

### （2）应急物资启用程序

为了能够及时、有效的应对突发环境事件，企业应急物资全由后勤保障组负责日常管理。一旦发生突发环境事故，车间内的灭火器、消防水带可立即投入使用，不需要单独向后勤保障组请示。

发生事故时，如需用到铁锨、头盔、防毒面具、防腐蚀服、胶鞋等物资，需要向后勤保障组请示、登记，并领取救援物资。使用完毕后，统计后交由后勤保障组统计保管。

## 10.4  通讯与信息保障

在生产区内各岗位及生产部、调度室均配备固定电话，24 小时畅通。参加应急救援处置的所有成员均配备有移动通讯工具并处开机状态，确保本预案启动时环境应急指挥部和有关部门及现场各专业应急分队间的联络畅通。

## 10.5  其它保障

### 10.5.1    交通运输保障

公司配备交通运输车辆 1 辆，在应急状态，可提供应急救援使用。交通运输工具的管理由总经理统一负责，建立管理制度并负责实施。

### 10.5.2    治安保障

公司有兼职保安，负责突发环境事故应急救援过程中涉及到治安秩序；同时可向 110 公安部门求助，协助应急状态下的治安秩序。

### 10.5.3    技术保障

（1）公司各员工应加强应急处置的能力掌握，保证环境污染突发事件的有效处置；

（2）在应急响应状态下，应急救援应与当地政府配合，得到当地环保、公安、医疗、交通、气象等部门的技术支持；

（3）定期组织管理人员、技术人员参加国家或地方主办的环境安全管理培训，对普通员工定期进行环境安全教育和考核，每年至少举行 1 次专项培训和演练；定期邀请市、县环保主管领导或专家到厂检查、指导环境风险预防工作；同时与新乡市环保专家建立密切联系，对突发环境事件预警、处置等方面信息进行

沟通交流；

（4）组织专家对突发环境事件的环境影响损害进行评估，提出生态补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。企业应根据专家建议，对生态环境进行恢复。列出详细可操作生态补偿和恢复方案，并报有关部门实施。

### 10.5.4    医疗保障

为保证医疗救护，公司配有医疗救护组，有专业人士担当，同时应与新乡市急救中心等医疗单位建立协作关系，组建医疗救护队负责应急救援中医疗卫生工作。

### 10.5.5    后勤保障

公司设置有后勤保障组；其主要职责是在应急状态下，全力以赴做好应急救援队伍的后勤服务工作；包括保障应急救援队伍的就餐供应；开水供应；临时休息场所提供；临时办公、会议场所提供；临时办公机具的提供等。

# 11 、预案管理

## 11.1  预案培训

### 11.1.1   培训内容

为提高应急人员的技术水平与救援队伍的整体能力，以便在事故救援行动中达到快速、有序、有效，定期开展应急救援培训。意在锻炼和提高队伍在遇到突发环境事件情况下能够快速抢险堵源、及时营救伤员、正确指导和帮助群众防护或撤离、有效消除危害后果、开展现场急救和伤员转送等应急救援技能和提高应急反应综合素质，有效降低事故危害，减少事故损失。

公司应急指挥中心负责组织、实施应急预案的培训工作。根据预案实施情况制订多种形式培训计划。培训对象包括应急领导小组成员、应急人员、员工与相关敏感目标的群众，针对不同的培训对象分别进行法律法规、应急知识和技能的宣传与培训。环境突发事件应急培训计划见下表。

表 11-1       突发环境事件应急培训计划表

| 序号 | 培训对象 | 培训频次 | 培训方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急领导小组成员 | 每年三月、十月各培训一次 | 授课 |
| 2 | 应急人员 | 每季培训一次 | 授课、演练 |
| 3 | 员工 | 每年培训一次 | 授课、演练 |
| 4 | 相关敏感目标的群众 | 每年培训一次 | 宣传 |

### 11.1.2   信息宣传

公司应按照突发环境事件的特性，采取适当方式向公司职工及环境敏感目标的群众宣讲可能造成的危害，广泛宣传相关法律法规、应急防护知识等。

### 11.1.3   培训内容

#### 11.1.3.1    应急领到小组成员的培训

（1）培训频次：每年三月、十月各培训一次；

（2）培训方式：授课；

（3）培训内容如下：

①. 国家相关的最新法律法规及技术规范，如《中华人民共和国环境保护法》、

《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等；

②.部分环境事件应急预案案例；

③.公司重点风险源的分布与事故风险；

#### 11.1.3.2   应急成员的培训

（1）培训频次：每季培训一次；

（2）培训方式：授课、演练；

（3）培训指导人：生产部门负责人或相关专家；

（4）培训内容：

①.危险重点风险源的分布与事故风险；

②.事故报警与报告程序、方式；

③.泄漏的抢险处置措施；

④.各种应急设备设施及防护用品的使用与正确佩戴；

⑤.应急疏散程序与事故现场的保护。

#### 11.1.3.3    员工的培训

员工培训包括公司除应急人员以外所有全体职工，培训内容如下：

（1）培训频次：每年培训一次；

（2）培训方式：授课、演练、宣传；

（3）培训指导人：生产部门负责人或相关专家；

（4）培训内容：

①.可能的重大危险事故及其后果；

②.事故报警与报告；

③.泄漏处置基本知识；

④.疏散撤离的组织、方法和程序；

⑤. 自救与互救的基本常识。

#### 11.1.3.4    公众的培训

公众培训包括公司周围敏感目标群众代表，培训内容如下：

（1）培训频次：每年培训一次；

（2）培训方式：授课、演练、宣传；

（3）培训指导人：生产部门负责人或相关专家；

（4）培训内容：

①.可能的重大危险事故及其后果；

②.事故报警与报告；

③.泄漏处置基本知识；

④.疏散撤离的组织、方法和程序；

⑤. 自救与互救的基本常识。

### 11.1.4  培训要求

（1）针对性：针对可能的事故及承担的应急职责不同人员，予以不同的培训内容；

（2）周期性：企业级的培训一般每年一次，车间与功能性的培训每季一次；

#### （3）真实性：培训应贴近实际应急活动。

## 11.2  预案演练

### 11.2.1   演练方式和频次

应急演习根据演习规模不同总的可以分为桌面演习、功能演习和全面演习。下面具体介绍：

#### （1）桌面演习（口头演习）

桌面演习的特点是对演习情景进行口头演习，一般是在会议室内举行。指由应急组织的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其标准工作程序，讨论紧急情况时应采取行动的演习活动。其主要目的是锻炼参演人员解决问题的能力，以及解决应急组织相互协作和职责划分的问题。

具体到企业，可以由应急指挥部发起组织，指定副总指挥负责具体实施。如由生产技术部负责制定口头演习计划，编写桌面演习方案和演习内容，演习参加

人员，制定学习演习的时间安排，定期组织人员实际学习等。负责人还要将含有上述内容的计划方案报告应急指挥部，经批准后组织实施。实施结束，还应汇总所有参加人员为口头演习所作的书面报告，总结每次口头演习活动的经验和实效，对活动提出新的改进应急响应建议。以书面的形式报告应急指挥部，为功能演习和全面演习做准备。

#### （2）功能演习

功能演习主要目的是针对应急响应功能，检验应急人员以及应急体系的策划和响应能力为主。功能演习比桌面演习规模要大，主要针对需动员更多的应急人员、机构和更多组织的参与。一般情况下不在单个企业内部开展功能演习。

#### （3）全面演习

全面演习是针对应急预案中全部或大部分应急响应功能开展的检验、评价，是对应急组织应急运行能力的演习活动。全面演习一般要求持续几个小时，采取交流互动方式进行。演习过程要求尽量真实，辐射的内容要尽可能全面，调用的应急人员和资源尽可能多。同时要对人员、设备、行动及其他相关方面开展实战性演习，以检验各部门间相互协调的应急响应能力。全面演习完成后，除采取口头评论、报告外，还应提交正式的书面报告。

本企业组成的以总经理为总指挥的应急预案指挥部在组织筹划本企业的应急演习活动，确定采取哪种类型的演习方法时，首先应重视的主要因素有以下 6个方面：

①预先筹划的“应急预案和响应程序工作”的进展情况。

②本企业面临风险的性质和大小。

③本企业现有应急响应能力。

④应急演习成本及资金筹措状况。

⑤应急组织投入的资源状况。

⑥国家及地方政府部门颁布的有关应急演习的规定。

#### （4）演练频次

原则上应急培训和演习应至少每年 1 次，放在企业生产任务不太忙或者企业认为合适的时间。

#### （5）本企业最近一次应急预案演练记录见附件。

### 11.2.2   演练计划和实施

（1）演练确定年度工作计划时，制订演练方案，按演练级别报应急指挥部负责人审批；

（2）演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；

（3）演练前应通知周边社区、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。

### 11.2.3   演练纪录和总结

企业每年进行的演练应进行记录，主要记录演练参与单位与人员，事故类型及合理处置的全过程；演练结束后由各应急小组组长对各组演练的有效性进行总结，由应急领导小组对整个演练行动进行总结。根据演练效果对预案进行调整或更新，演练过程、总结和更新的记录应予以存档。

### 11.2.4   成果运用与文件归档备案

每次演练后，总结经验，发现现有预案不足之处及时改正、并验证；同时归档备案，并对应急预案做出修订。

## 11.3  修订

### 11.3.1   修订条件

企业事业单位结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：

（一）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

（二）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

（三）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

（四）重要应急资源发生重大变化的；

（五）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

（六）其他需要修订的情况。

企业事业单位环境应急预案有重大修订的，应当在发布之日起 20 个工作日内向原受理生态环境局变更备案。

### 11.3.2   评估方式、方法

由应急救援领导小组根据应急演练的结果及其他相关信息组织有关部门对应急预案每年进行一次评估，以确保预案的持续适宜性，必要时由授权人确认。一般情况下由单位各职能部门集体进行评估，特殊情况下可邀请政府部门、环境应急专家等进行评估。评审专家与所评审的企业事业单位有利害关系的，应该回避。

评审应当形成评审意见，并附专家签名表。

### 11.3.3    备案部门及时限

应急指挥中心应将企业最新版本的应急预案在企业负责人签署实施之日起20  日内报向新乡市生态环境局新乡县分局备案。

新乡市生态环境局新乡县分局应当在备案之日起 5 个工作日内，将较大和重大环境风险企业的环境应急预案，报备新乡市生态环境局。新乡市生态环境局应当于每个月的25  日前，将重大环境风险企业的环境应急预案报备河南省生态环境厅。

# 12 、附则

下列术语和定义适用于本预案。

（1）危险物质

指《危险化学品名录》和《剧毒化学品名录》中物质和易燃易爆物品。

（2）危险废物

指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

（3）环境风险源

指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

（4）环境敏感区

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

（5）环境保护目标

指在突发环境事件应急应对中，企业周边需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

（6）环境事件

突发环境事件是指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。

（7）次生衍生环境事件

某一突发公共事件所派生或者因处置不当而引发的环境事件。

（8）突发环境事件

指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件，主要包括大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件和辐射污染事件。

（9）分类

指根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，对不同环境事件划分的类别。

（10）分级

指按照突发环境事件严重性、紧急程度及危害程度，对不同环境事件划分的级别。

（11）环境应急预案

针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展环境应急行动而预先制定的行动方案。

（12）应急救援

指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

（13）应急监测

指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

（14）恢复

指在突发环境事件的影响得到初步控制后，为使生产、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

（15）应急演练

为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和联合演练。